# ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

І.Предмет на поръчката: „Доставка на медицинска апаратура и оборудване за нуждите на Фармацевтичен факултет  при Медицински университет – София по 49 обособени позиции”, с включени дейности по монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала, както и осигуряване на гаранционно обслужване на доставената апаратура/ оборудване/, описани подробно, както следва:

| № | Наименование | Брой |
| --- | --- | --- |
| 1. | Хомогенизатор за меки тъкани тип “Con-Torque” или еквивалентен, окомплектован с три размера пестици и съдчета тип “Potter-Elvehjem” Спецификация: Затворен мотор с въздушно охлаждане; Прикрепване на патронника към мотора чрез еластична муфа; Патронник, позволяващ прикрепването на пестици с диаметър на дръжките до 1/2'' (12.7 mm); Регулиране на оборотите от 0 до 400 оборота/мин.; Статив за прикрепване на мотора; Хомогенизатори за меки тъкани тип Potter-Elvehjem, представляващи комплект от PTFE пестици със стоманена дръжка с диаметър 1/4'' (6.4 mm) и стъклени камери с вместимост от 10 ml, 15 ml и 30 ml по 2 броя от всеки вид. | 1 |
| 2. | Сонификатор (ултразвуков хомогенизатор) Спецификация: изходна мощност: ≥ 700 W; oсцилационна честота на ултразвука: 20-25 kHz; диаметър на иглата: 1-2 mm; материал на иглата: титан; таймер Пулсации (duty cycle): 0-100% LCD дисплей с клавиатура или тъчскрийн; измерване на температурата | 1 |
| 3. | Цифрова камера за дооборудване на микроскоп Optika модел XDS-2 +M Спецификация: Разделителна способност: 2560×1920 (5.0 Mpixel); Сензор: CMOS 1/2.5"; Размер на пиксела: 2.2 μm×2.2 μm; Площ на изображението: 5.70 mm×4.28 mm; Брой на кадри при пълна разделителна способност: 3 frames/sec; Брой на кадри при 1/2 разделителна способност: 12 frames/sec; Оптичен формат: 1/2"; Формат на картината: 4:3; Отношение сигнал/шум (S/N): 40.5 dB max; Аналогово-цифров преобразувател (ADC): 10 bit; Изходящи данни (некомпресирано видео): 3×8 bit; Чувствителност: 0.53 V/Lux-sec.; Софтуерна съвместимост: Windows XP SP2 / Vista 32-64bit / Win 7 32-64bit; Връзка с компютър: USB 2.0; Програмно осигуряване:Optika Vision Pro или подобен, TWAIN interface, SDK. Софтуера трябва да позволява заснемане на изображения, измерване на обекти, обработка на изображения. Адаптер: ако е нужен за монтаж върху микроскоп Optika модел XDS-2; Окомплектовка: 3 m USB кабел, 76×24mm мъкрометърно калибрационно предметно стъкло, C-mount капачка, кутия. | 1 |
| 4. | Аналитична везна с вътрешна калибровка и точност 0.01 mg Спецификация: Максимално претеглено количество: не по-малко от 42 g (при точност 0.01 mg); не по-малко от 120 g (при точност 0.1 mg); Точност на отчитане: 0.01 mg/0.1 mg; Възпроизводимост: 0.02 mg/0.1 mg; Линейност: ± 0.03 mg/0.2 mg; | 1 |
| 5. | ECL имиджър (система за документация на блотове и гелни плаки) Спецификация: CCD камера: 16-bit, 4.2 megapixel; термоелектронно регулирана при -25°C (±0.1); Лещи: 50mm, ƒ/0.95; Размер на матрицата (пиксели): 2048×2048; Размер на пиксела: 7.4×7.4µm; Зрително поле: 15.0cm×15.0cm; Динамичен обхват: >4.0 кратно увеличение; Binning режим: 1×1, 2×2, 3× 3 (по подразбиране), 4×4, 8×8; Режим на заснемане: хемилуминисценция, UV трансилуминатор, epi-бяла светлина; Режим на експозиция: автоматичен и ръчен; Файлов формат на изображението: TIFF (16-bit grayscale); Светлинен източник: UV трансилуминатор при 306nm; Epi-бяла светлина; Държач за филтри: моторизиран, 4 позиции; Компютър: вграден с 250 GB твърд диск (мин. 200 GB достъпни за запаметяване на изображения); Екран: LCD тъчскрийн; Портове: USB, LAN; Аксесоари: филтър за оранжева светлина (пропуска от 565 до 620nm), екрани за бяла светлина, UV светлина и хемилуминисценция. | 1 |
| 6. | Портативно устройство за отчитане на 4 показателя Спецификация: Анализ на кръвна захар, холестерол, триглицериди, лактат /млечна киселина/; Работа с 4-ри отделни вида тест-ленти Звуков сигнал; Автоматично изключване; Работи с капилярна кръв, приложена директно от пръста; Време за резултат: кръвна захар < 12 сек; холестерол < 5 мин; триглицериди < 5 мин. | 1 |
| 7. | Дълбокозамразяващ фризер (-86ºС) Спецификация: дълбокозамразяващ фризер (вертикален или хоризонтален) с микропроцесорен контрол с цифров дисплей; температурен обхват:от -50 до -86 ºС; работен обем: от 200 - 350 литра; въздушен филтър; автоматична алармена система за: прекъсване на електрозахранването; ниска/висока температура; проверка на въздушния филтър; известяване при необходимост от смяна на части; вътрешни врати за редуциране на температурните загуби и намаляване на заскрежаването. | 1 |
| 8. | Настолна центрофуга Спецификация: микропроцесорен контрол; заключване на капака; макс. скорост: 6 000 об./мин; мaкс. RCF 4185 x g; ъглов ротор 12 x 15 мл; функция продължително въртене повече от 24 часа; | 1 |
| 9. | Професионален настолен pH-метър Спецификация: Обхват – рН -2.00 до 16.00; mV ±699.9(ISE), ±2000(ORP); °С -20.0 до 120.0; Резолюция – рН 0.01, mV 0.1(ISE), 1(ORP); °С 0.1; Точност (при 20°С) – рН ±0.01; mV ±0.2(ISE), ±1(ORP); °С ±0.4; Калибрировка – Автоматична, 7 запаметени буфера; Температурна компенсация – Автоматична, -20 до 120°С; Електрод - Комбиниран рН-електрод с BNC куплунг и 1 м кабел; Условия на работа – 0 до 50°С; относителна влажност 95%; | 1 |
| 10. | Бъркалка електромагнитна с едно гнездо Спецификация: Максимална вместимост на разтвора: не по-малка от 3 L; Обхват на обороти: 0÷1250 rpm; Загряване: от стайна температура до 300 °С; | 4 |
| 11. | Вортекс Спецификация: максимална скорост на вибрация: не по-малка от 2500 rpm; превключване между продължителен и автоматичен режим; защита срещу прегряване на двигателя; херметичен корпус предпазващ от влага и разлив; приставка за епруветки 20 mm диаметър; | 1 |
| 12. | Автоматичен ветеринарен хематологичен анализатор Спецификация: напълно автоматичен; повече от 20 проби за 1 час; програми и референтни граници за куче, котка, мишка, плъх, заек, прасе или повече; повече от 15 параметъра; директна информация за броя на лимфоцити, неутрофили, еозинофили, моноцити + базофили; автоматично промиване, разреждане, разбъркване и отпушване; да работи с 10-15 микролитра кръв; автоматично почистване на иглата; автоматична поддръжка на определен брой проби; запазване до 10 000 резултати с включени хистограми в паметта; | 1 |
| 13. | Автоматичен биохимичен анализатор Спецификация: напълно автоматичен; не по-малко от 100 теста (фотометрични) за 1 час; автоматично разреждане на пробите; не по-малко от 25 позиции за реагенти и 5 места за проби в хладилен блок; не по-малко от 8 филтъра: 340~670 nm; софтуер за компютърна обработка на данните; | 1 |
| 14. | Цифров портативен рН-метър Спецификация: Обхват: от 0 до 14 рН; Резолюция: 0.1 рН; Точност: +/- 0.1 рН; Захранване: на батерии | 4 |
| 15. | Аналитична везна с вътрешна калибровка и точност до 0.1 mg Спецификация: Обхват в (g): не по-малко от 210 g; Точност на отчитане: 0.0001 g (точност до четвъртия знак); Размер на блюдото: 80-85 mm; Блюдо: неръждаема стомана; Автоматична вътрешна калибровка; Захранване: 220V вградено или чрез адаптер; | 9 |
| 16. | Аналитична везна с външна калибровка и точност до 0.1 mg Спецификация: Обхват в (g): не по-малко от 210 g; Точност на отчитане: 0.0001 g (точност до четвъртия знак); Размер на блюдото: 80-85 mm; Блюдо: неръждаема стомана; Външна калибровка; Захранване: 220V вградено или чрез адаптер; | 1 |
| 17. | Вискозиметър с падащо топче Спецификация: обхват: от 0.2 до 10 cp; повторяемост: ±1%; обем на течността: 7 ml; материал на тръбичката: стъкло; материал на топчетата: стъкло (за вискозитет от 0.2 до 2 cp) и нераждаема стомана (за вискозитет от 1 до 10 cp). | 2 |
| 18. | Термостатираща водна баня с капак Спецификация: Капацитет: не по-малко от 7 литра; Температурен обхват: от +5 над стайната до +95 °С; Микропроцесорен контрол; Температурен сензор тип РТ100; Цифров таймер от 1 минута до 99.59 часа; Възможност за работа в непрекъснат режим; Цифров дисплей (LED) за настройка на температурата, следене на текущата температура (разделителна способност от 0.1 °C) и остатъка от програмираното време; камера от неръждаема стомана; | 1 |
| 19. | Дестилатор Спецификация: Изпарител от неръждаема стомана; Дебит от 8 до 12 л/час | 1 |
| 20. | Настолен ЯМР-спектроскоп Спецификация: Работна честота: не по-малка от 80 МНz; Mагнит: постоянен, без криогени; Достъпни ядра: ¹H и по-тежки; Заключване: ²Н; Пробовъвеждане: чрез инжектиране на разтвор на пробата със спринцовка в проточна капиляра; Сила на магнитното поле: 1.9 Т; Разделителна способност: 40 ppb или по-добра; Отношение сигнал/шум: 20,000:1 (H2O); Комуникации: WiFi; Експортиране на данните във файлов формат подържан от Mestrelab Research Mnova или аналогично програмно осигуряване с доживотен лиценз; Програмно осигуряване за обработка на получените данни: Mestrelab Research Mnova или аналогично с доживотен лиценз; Преносим компютър за управление на системата с минимални характеристики: процесор Intel Core i3 или еквивалентен; 4 GB RAM; 800 HDD; WiFi; Microsoft Windows 7 Profesional или еквивалентен. | 1 |
| 21. | Високо ефективен течен хроматограф Спецификация: Кватернерна помпа: Градиентно смесване при ниско налягане на 4 разтворителя; Скорост на подвижната фаза: от 0.001 до 10 ml/min; Максимално работно налягане в целият обхват от скорости на подвижната фаза: не по-малко от 600 bar; Точност на потока: ± 0.1% или по-добра; Точност на смесване: ± 0.15% или по-добра; Прецизност на смесване: по-добра от 0.2% RSD; Система за измиване на буталата; 4-канален вакумен обезвъздушител (дегазер); Автоматичен инжектор: Капацитет: минимум 120 стандартни шишенца с вместимост 1.8 – 2.0 ml; Инжектиран обем: в диапазона 0.1 – 100 µl; Максимално работно налягане: не по-малко от 600 bar; Пренос от проба в проба: по-малък от 0.004%; Термостат за колони: обхват: от 5 ºC до 80 ºC със стъпка от 1 ºC; стабилност на температурата: ±0.15°C или по-добра; капацитет: минимум 6 колони с дължина 300 mm; възможност за инсталиране на допълнителни клапани за превключване между колоните; UV/VIS Детектор на диодна матрица (PDA): спектрален обхват: от 190 до минимум 800 nm със стъпка на задаване 1 nm; Точност по дължина на вълната: минимум ± 1 nm; Шум: < 8 µAU при 254 nm; Едновременно мониториране на минимум четири дължини на вълната и пълен спектър; Деутериева и волфрамова лампа с температурен контрол; Компютърна система и софтуер: Софтуер за управление на течния хроматограф, събиране, обработка и съхранение на данните; Компютърна система – минимум: Dual Core процесор, 2 GB RAM, 320 GB HDD, DVD, 19” TFT монитор, клавиатура, мишка, лазерен принтер, Microsoft Windows 7 или еквивалентен; | 1 |
| 22. | Ротационен вакуум изпарител модел с конфигурация на хладника вертикален тип S- reflux и приставка към него за извършване на „Сокслет“ екстракция с обем на екстракционната камера 500мл Спецификация: Оптимизиран вертикален хладник с възможност за дестилация с рефлукс; Бързо-действаща електрическа лифтова система, активираща се чрез натискане на бутон; Уплътнители от PTFE, устойчиви на химикали; Скорост на въртене (обороти): 20-280 rpm; Обем на изпарителната колба: 50-4000 ml; Цифров дисплей за обороти с разделителна способност +/-1rpm; Цифров дисплей за температура на парите; Температурен сензор; Баня с работен обхват + 20 °C до + 180 °C с устойчиво на корозия тефлоново покритие и цифров дисплей за температурата; Приставка за извършване на „Сокслет“ екстракция с обем на екстракционната камера 500мл; Комплект с 1 изпарителна колба и 1 приемна колба с обем от 1 литър и шлиф STJ 29.2/32; | 2 |
| 23. | Ротационен вакуум изпарител модел с вертикален хладник и приставка към него за едновременно изпаряване на 5 проби Спецификация: Оптимизиран вертикален хладник; Бързо-действаща електрическа лифтова система, активираща се чрез натискане на бутон; Уплътнители от PTFE, устойчиви на химикали; Скорост на въртене (обороти): 20-280 rpm; Обем на изпарителната колба: 50-4000 ml; Дисплей: обороти и температура на парите; Баня с работен обхват + 20 °C до + 180 °C с устойчиво на корозия тефлоново покритие и цифров дисплей за температурата; Приставка за едновременно изпаряване на 5 проби (паяк); Комплект с 1 изпарителна колба и 1 приемна колба с обем от 1 литър и шлиф STJ 29.2/32; | 1 |
| 24. | Мембранни, химически устойчиви вакуум помпи с контролер Спецификация: Спецификация на вакум помпата: Тип на помпата: химически устойчива, мембранна; Брой на нивата (глави): 2; Обем на изпомпван въздух: 1.8 m3/час; Най-висок вакум (абсолютен): <10 mbar; Най-висок вакум (с газов баласт): 24 mbar; Вакумни конектори на винт: тип GL 14; Спецификация на вакум-контролера: Диапазон на измерване: 1400 - 0 mbar (hPa), 1050 - 1 Torr; Диапазон на контрол: 1100 - 1 mbar (hPa), 825 - 1 Torr; Принцип на измерване: Кондензаторен, измерването на абсолютното налягане да не зависи от типа на газа (парите); Точност на измерване: ± 2mbar (± 1 цифра) след калибриране при постоянна температура; Вакумни конектори на винт: тип GL 14; Термичен отговор 0.07 mbar/K; | 3 |
| 25. | Паралелен изпарител с 6 позиции, с приставка за включване към ротационен вакуум изпарител Спецификация: Паралелно изпаряване на 6 проби × 150ml; Безопасна работа: липса на кръстосано замърсяване поради индивидуални уплътнения и канали за всяка проба; Възможност за наблюдаване на целия изпарителен процес; Регулиране на температурата и орбиталните движения; Свързване към хладник на ротационен вакуум изпарител; Окомплектован със 6 броя облодънни изпарителни съда с обем 150 мл. | 2 |
| 26. | Монокулярен микроскоп Спецификация: Окулярна глава: монокулярна, въртене на 360°, наклон 30°; Окуляр: WF10X/18mm Револверна глава (въртене на 360°) за 4 обектива; Обективи: Ахроматични (achromatic) 4x (0.10), 10x (0.25), 40x (0.65), 60x (0.85); Работна масичка: Двуслойна с механични приплъзващи елементи, размери 125×116mm, област на придвижване по X и Y 76×30mm, допустими разлики в зададените интервали ±5%; Фокусираща система: Груба и финна коаксиална настройка, със стоп механизъм; Кондензер: 1.2 N.A. Abbe-тип; Осветление: LED с регулиране на интензитета. | 10 |
| 27. | Цифров бинокулярен микроскоп Спецификация: Спецификация на микроскопа: Окулярна глава: с вградена цифрова камера, бинокулярна, въртене на 360°, наклон 30°; Окуляри: WF10X/20mm Револверна глава (въртене на 360°) за 4 обектива; Обективи: Плоско-ахроматични (plan achromatic) 4x (0.10), 10x (0.25), 40x (0.65), 100x (1.25) (маслено-имерсионен); Работна масичка: Двуслойна с механични приплъзващи елементи, размери 160×142mm, област на придвижване по X и Y 76×52mm, допустими разлики в зададените интервали ±5%; Фокусираща система: Груба и финна коаксиална настройка, със стоп механизъм; Кондензер: 1.25 N.A. Abbe-тип с центрираща система; Осветление: LED с регулиране на интензитета. Спецификация на вградената цифрова камера: Разделителна способност: 2048 × 1536 пиксела (3.1 мегапиксела); Сензор: 1/2'' CMOS; Област на изображението върху сензора: 6.59 mm × 4.90 mm; Изход за данни (некомпресирано видео): 8bit, 12bit; Размер на пиксела: 3.2 μm × 3.2 μm; Разделителна способност и кадрова честота: 6 кадъра/секунда при 2048×1536 пиксела; 15 кадъра/секунда при 1280×1024 пиксела; 20 кадъра/секунда при 1024 × 768 пиксела; Чувствителност: 1.0 V/Lux-sec при 550 nm; Електронен затвор: 1/16 1/1600; Баланс на бялото: Автоматично/Ръчно; Отношение сигнал/шум: ≥52 dB Динамичен обхват: ≥60 dB; Цифров порт: USB2.0 Програмно осигуряване (софтуер): Софтуера трябва да позволява заснемане на изображения, измерване на обекти, обработка на изображения. | 2 |
| 28. | Ултразвукова вана, с нагряване и функция дегазиране на разтворители Спецификация: Пикова мощност на ултразвука – 360 W; Честота на ултразвука – 40 kHz ±5%; Дренаж; Брой на трансдусери – 3; Обем на ваната – 6 л; Цифров диспей; Нагряване – програмиране до 70 °C, индикация върху цифровия дисплей; Функция за дегазиране на разтворители с настройка на времетраене; Таймер – 0-99 минути, индикация върху цифровия дисплей; Възможност за непрекъсната работа; | 4 |
| 29. | Орбитална клатачна машина Спецификация: Движение – орбитално; Задаване на времетраене на операцията с таймер от 1 min. до 99 часа; Възможност за непрекъсната работа; Регулиране на скоростта от 20 до 200 rpm; Платформа за клатачната машина на два етажа (Rack frame) с минимални размери 676×540 mm и разстояние между горната и долна платформа минимум 200 mm; Държатели и пружинени скоби (клампи) за плоскодънни (конични) колби от 250-300 ml > 52 бр; Максимална товароносимост > 30 kg; | 1 |
| 30. | Термостатна водна баня Спецификация: брой гнезда: 3-5; диаметър на гнездата: 90-120 mm; температурен обхват: от стайна температура до 100ºC; | 3 |
| 31. | Автоматичен цифров поляриметър Спецификация: Скали на измерване: °оптично въртене, °специфично въртене, %концентрация (g/mL, g/100mL, g/L),%захар, %глюкоза, °Z международна захарна скала, математически функции потребителски скали; Обхват на измерване: ± 89.9°; Разделителна способност: 0.0001°; Точност: ± 0.0003°; Повтаряемост: ± 0.0002°; Дължини на вълната: 365 nm, 405 nm, 436 nm, 546 nm, 589 nm и 633 nm; Температурен датчик: сензор тип Pt100 или еквивалентен; Разделителна способност на температурата: 0.1 °C; Точност на температурата: ± 0.2 °C Температурен контрол: вградена система тип Peltier или еквивалентна за автоматичен контрол на температурата в диапазона 15-35 °C; Клетка за проба: подръжка на кювети (тръбички за поляриметър) с дължина до 200 mm; Кювета: подходяща за работа с Peltier елемент; изработена от пасивирана неръждаема стомана тип Hastelloy или еквивалентна, устойчива на киселини с дължина 100 mm и с LUER портове за въвеждане и отвеждане на пробата; резервна лампа; кварцови стандарти за калибриране на апарата; Дисплей: TFT сензорен дисплей (touchscreen); Връзка с компютър чрез интерфейси: USB. | 1 |
| 32. | Система за получаване на пречистена вода със степен на чистота „Тип 1“ и „Тип 2“, съгласно ISO 3696 Спецификация: Дебит на получавана вода „Тип 1“: > 2 л/мин Дебит на получавана вода „Тип 2“: > 4 л/мин Захранваща вода: питейна вода; Информационен дисплей за постоянен мониторинг на качествените параметри на получаваната вода: съпротивление (проводимост) и температура; Вграден UV източник; Интегриран вътрешен резервоар за вода „Тип 2“ с капацитет не по-малък от 25 л с датчик за нивото; Параметри на произвежданата от системата вода „Тип 1“: Съпротивление 18.2 MΩ.cm-1 (при 25 °C); Проводимост: 0.055 µS.cm-1 (при 25 °C); TOC: < 2 ppb Пирогени ( Ендотоксини): < 0.001 EU/mL; Микроорганизми: < 1 cfu/mL; Отстраняване на частици с размер по-голям от 0.2 μm; Получената ултра чиста вода „Тип 1“ да е подходяща за аналитична работа (HPLC, AA, TOC, GC, ICP, ICP/MS, IC) и микробиологични, биохимични и молекулярно-биологични приложения; | 2 |
| 33. | Микроцентрофуга Спецификация: Максимална скорост (RPM): 14 000 min-1 Максимална RCF: 18 626 G Капацитет: 24броя епруветки тип „Eppendorf“ х 1,5 ml / 2,0 ml Таймер от 1 sec до 99 min; непрекъснат режим на работа; бутон за кратки центрофугирания Ъглов ротор за 24 гнезда Адаптори за епруветки тип „Eppendorf“ 1,5 ml (24 бр.) | 1 |
| 34. | Микроплейт четец Спецификация: LCD екран с резолюция 320х240пиксела; Тип на плаките: 96 кладенчета U или V-образни; Оптична система: 8 канален трансмисионен фотометър; Източник на светлина: халогенна лампа; Фотодетектор: фотодиоден; Обхват на дължината на вълната: 400-750 nm; Измерване при дължина на вълната: 405, 450, 492 и 620 nm; Разделителна способност: 0.1 OD ( 0.001 OD ); Oбхват на отчитане: 0.000 до + 4.000 OD; Точност: < ±1%; Повтаряемост: < ±0.5%; Линейност: ≤ ±0.5% от 0.1 до 1.5 OD (при всяка дължина на вълната); ≤ ±1.0% от 0 до 2.5 OD (405 nm); ≤ ±2.0% от 2.5до 3.0 OD (405 nm); Оптична система: 8 измервателни канала, 1 референтен (сравнителен); Скорост: при бърз режим- 96 позиции за < 10 сек; Капацитет (брой филтри)- 5 позиции (4 стандартни (405, 450, 492, 620 nm) +1 опционален между 400 до 750nm); Разклащане: избор на 4 скорости; Интерфейс за връзка с РС: UBS 2.0 (UBS 1.1 съвместим); | 1 |
| 35. | Електромеханични бъркалки със статив, муфа и пропелер Спецификация: Максимален обем на разбъркване: 35-40 L; Обороти: от 50 до 2000 об/мин.; Мощност при разбъркване: 90-150 W; Дисплей: цифров; Патронник: 0.5-10 mm; Комплект от 3 пропелера с различна геометрия за разбъркване на разтвори с различен вискозитет; | 2 |
| 36. | Влагоанализаторна везна Капацитет 50 g Деление 0.001g или 0.01% Възпроизвеждане при нетно тегло 2 g 0.5% Възпроизвеждане при нетно тегло 10 g 0.02% Начин на представяне на резултатите- начално тегло (НТ) % влажност = загуба на тегло 0 - 100% % сух остатък = остатъчно тегло (ОТ) 100 - 0% Загуба на тегло g по абсолютна стойност в g Температурен диапазон 50 - 160°C / стъпка 1°C Нагревател Халогенен, 200-500W Режими на изсушаване-стандартно, прецизно, изсушаване с пренагряване Критерии за автоматично изключване- до достигане на постоянна маса за единица време; до достигане на зададеното време Комплект алуминиеви блюда – 400 броя | 3 |
| 37. | Сканиращ УВ/ВИС спектрофотометър, съобразен с изискванията на Европейска фармакопея Спецификация: Вълнов обхват: 190 – 1100nm; Точност на дължината на вълната (+/-): ± 0.3nm в целия диапазон; Възпроизводимост на дължината на вълната (+/-): ± 0.1nm; Източник на светлина: Деутериева+Волфрамова или ксенонова лампа; Тип: двулъчев; Широчина на спектралната ивица: софтуерно избираема 0.5; 1.0; 1.5; 2.0; 4.0 nm; Диапазон на фотометриране: от -4.000A до 4.000A; Точност на фотометриране: ± 0.004A при 1 A,; Разсейване на светлината: <0.025%T при 220nm (NaI), <0.025%T при 340nm (NaNO2), <1%T при 198nm и 200nm (KCl); Сканиране на спектъра: Да (от 190 до 1100nm); Скорост на сканиране: >2400 nm/min; Стабилност на нулирането: ± 0.0005 A/час при 500nm; Шум: 0.0005A RMS приблизително до 2A при 500nm; Равност на базовата линия: ± 0.001A от 220 до 900nm; Начини на измерване: фиксирана дължина на вълната, отношение Abs/%T, Abs, разлика между Abs, концентрация (стандартна крива), концентрация (фактор), при две или повече дължини на вълната, кинетика, Life Science методи; Съвместимост на клетката: Кювета 10×10 mm; Държач за кювети: два държача за проба и сравнителен разтвор; Регулаторна съвместимост: Европейска фармакопея; Запазване и експортиране на данните: вътрешна памет, експортиране към PC, софтуерен PC контрол; | 1 |
| 38. | Вискозиметър тип Хьоплер Спецификация: Обхват: 0.5-105 mPas.s (cP); Температура: от -20 ºС до 120 ºС; Точност: 1 %; Комплект от 6 топчета (борсиликатно стъкло; никел-желязна сплав, неръждаема стомана); | 1 |
| 39. | Вискозиметър, с вкл. Софтуер Спецификация: Директно отчитане резултатите на дисплея; Показания на дисплея: избрана скорост r.p.m.; избран шпиндел SP; вискозитет cP (mPa.s), статус на програмата, проценти, плътност g/cm3, температура ºС или ºF; Възможност за промяна на показанията от SI в CGS; Измерване на динамичен (cP или mPa.s) или кинематичен вискозитет (cSt); Анализ и визуализация на характеристиките; Авто-тест със звукова и визуална аларма; Функция автоматично избиране на обхват; Динамичен и кинетичен вискозитет; Възможност за програмиране; Точност ±1% по цялата скала; Повторяемост 0.2% ; Резолюция: с адаптор за нисък вискозитет 0.01 сР; под 10,000 сР 0.1 сР, над 10,000 сР 1 сР; Температурна сонда с точност: 0.1ºС; Температурни граници: 0 ºС – 100 ºС; Резолюция: 0.1 ºС; Памет за 10 програми; Интерфейс USB; Софтуер; Комплект от 6 шпиндела и предпазители за шпинделите; Стойка за вискозиметъра; USB кабел; Куфарче за апарата; | 1 |
| 40. | Термостатична водна баня за вискозиметри Спецификация: Показания на LCD дисплея на следните параметри: максимални и минимални температурни граници, избор °C или °F, резолюция 0.1 °C, външна температурна сонда, аларма при прегряване, калибриране, индикатор за ниско ниво на течността; температурна сонда; високотемпературен нагряващ елемент от неръждаема стомана; Циркулационна помпа с възможност за регулиране на потока за външен температурен контрол (за вискозиметри, поляриметри, рефрактометри и др.) серпентина за охлаждане от външен източник; куплунг за температурна сонда; RS-232 и/или USB интерфейс за компютърен контрол или принтер; Външен метален корпус с епоксидно покритие. Всички части в контакт с течността да са от неръждаема стомана; Температурен обхват: Стайна +5 °C до 100 °C; с външно охлаждане/нагряване от –20 °C до 200 °C; Точност: ±0.05 °C до 100ºC; ±0.1 до 200ºC; Налягане на помпата/ H2O: 150 mbar 12 л/мин.; Мощност : не по-малка от 2000 W; Максимална вместимост: 18-22 L; Окомплектовка с държател за две чаши Бехер от 600 mL; | 1 |
| 41. | Хомогенизатор, окомплектован с 4 наставки Спецификация: Скорост на разбъркване: от 10 000 до 30 000 оборота в мин.; Максимален вискозитет: 10 000 (mPa s); Работа като хомогенизатор: максимален обем не по-малък от 8 L; Работа като високоскоростен смесител: максимален обем не по-малък от 40 L; Мощност 500-800 W; Статив и аксесоари за закрепване на хомогенизатора; Наставка №1 – 1 брой: подходяща за работа с течна и твърда среда; подходяща за работа с фармацевтични субстанции; обхват на работен обем: от 100 до 8000 mL; максимална скорост: не по-малка от 30000 rpm; размер на частици в получената суспензия/емулсия: не по-големи от 25/5 µm; Наставка №2 – 1 брой: подходяща за работа с влакнести и жилави проби; подходяща за работа с фармацевтични субстанции; обхват на работен обем: от 100 до 8000 mL; максимална скорост: не по-малка от 30000 rpm; размер на частици в получената суспензия/емулсия: не по-големи от 25/5 µm; Наставка №3 – 1 брой: подходяща за работа с емулсии; подходяща за работа с фармацевтични субстанции; обхват на работен обем: от 100 до 8000 mL; максимална скорост: не по-малка от 30000 rpm; размер на частици в получената емулсия: не по-големи от 5 µm; Наставка №4 – 1 брой: подходяща за работа като високо-скоростен смесител; обхват на работен обем: от 1 до 40 L; максимална скорост: не по-малка от 30000 rpm; | 1 |
| 42. | Автоматична микропипета с променлив обем 100-1000 µL и ежектор Спецификация: обем: 100-1000 µL; стъпка: 1 µL; грешка: ±0.6-3%; точност: ±0.2-0.6%; напълно автоклавируема без демонтаж; индивидуален сертификат за качество и сериен номер; калибрирана в съответствие с ISO8655. | 10 |
| 43. | Автоматична микропипета с променлив обем 500-5000 µL и ежектор Спецификация: обем: 500-5000 µL; стъпка: 10 µL; грешка: ±0.6-2.4%; точност: ±0.15-0.6%; напълно автоклавируема без демонтаж; индивидуален сертификат за качество и сериен номер; калибрирана в съответствие с ISO8655. | 10 |
| 44. | Автоматична микропипета с променлив обем 1-10 mL и ежектор Спецификация: обем: 1000-10000 µL; стъпка: 20 µL; грешка: ±0.6-3%; точност: ±0.2-0.6%; напълно автоклавируема без демонтаж; индивидуален сертификат за качество и сериен номер; калибрирана в съответствие с ISO8655. | 10 |
| 45. | Течнохроматографска система с висока разделителна способност, подходяща за бързи и стандартни анализи Спецификация: Помпен модул: Бинерен градиент при високо налягане; Канали за разтворители: 4 броя; Електронен контрол на потока; Вграден клапан за автоматизирано промиване на колоната/филтър по време на анализ, автоматизирано промиване/прочистване на системата, включване/изключване на различни смесители към системата и др. функции; Външен или вграден двуканален дегазер; Минимален поток: не повече от 0.05 ml/min; Максимален поток: не по-малко от 8 ml/min; Стъпка на промяна (инкремент): 0.001 ml/min; Прецизност на потока: по-малко от 0.05% RSD; Прецизност на смесване на разтворителите: по-малко от ±0.15%; Максимално работно налягане при потоци до 5.000 ml/min (бързи анализи): не по-малко от 100 MPa; Максимално работно налягане при потоци над 5.000 ml/min: не по-малко 80 MPa; Автоматичен инжектор: Капацитет: най-малко 120 бр. шишенца от 1.8/2 ml и възможност за работа с поставки за 96 или 384 ямкови плаки; Обем на инжектиране: от 0.1 до минимум 100 µl; Прецизност на инжектиране не по-лоша от 0.25% RSD; Темпериране на пробите в минимален обхват от 4 до 45 °C; Пренос от проба в проба: по-малък от 0.004%; Термостатиращо устройство за хроматографски колони: Капацитет на колони с дължина 25 см и прикрепени към тях предколони: най-малко 6 броя; Температурен обхват – минимум от 10 °C под температурата на околната среда до над 100 °C; Стабилност на температурата не по-лоша от ±0.15 °C. Триизмерен (3D) UV/VIS детектор на фотодиодна матрица: Брой на едновременно мониторирани сигнали: минимум 8; Скорост на сканиране не по-малка от 200 Hz (за сигнали и спектри); Дълговълнов обхват: 190 - 800 nm; Точност на дължината на вълната не по-лоша от 1 nm; Аналитични проточни клетки, пригодени за бързи и стандартни анализи; Резервна деутериева лампа; Компютърна конфигурация: процесор Intel® Core™ i3 (3.30GHz, 3MB Cache) или еквивалентен, 4GB RAM, 1000 GB HDD, DVD-RW, 22” TFT монитор, лазерен принтер, клавиатура, мишка Програмно осигуряване: Специализиран хроматографски софтуер за събиране, обработка и съхранение на аналитични данни, рапорти на резултатите и пълно управление на течнохроматографската система и всички приставки към нея. Вградени протоколи за диагностика на системата; Лицензирана съвременна операционна система, покриваща изискванията на специализирания хроматографски софтуер Консумативи за стартиране и тестване на системата: Хроматографска колона за работа в UPLC режим, отговаряща на следните спецификации: вътр. диаметър 2.1 mm, дължина 100 mm; работно налягане до 1000 bar; тип сорбент – октадецилсилан (RP-18 или C-18) с блокирани свободни силанолни групи (endcapped); сферични частици с диаметър 1.8-1.9 µm; големина на порите: 90-120 Å; работно pH: 2.0-9.0; количество: 1 брой; Предколона със сорбент идентичен с този на колоната – 3 броя; Шишенца (виалки) с капачки за оферирания автоматичен инжектор, отговарящи на следните спецификации: полезен обем: 1.5-2.0 mL; място за надписване; на винт; септа: PTFE/silicone/PTFE; количество: 500 броя. | 1 |
| 46. | Модул разпръсквателна сушилня (Spray dryer unit), съвместим със съществуващ контролен модул Excel Control Спецификация: работен модул с къса работна колона и малък, среден и голям циклон сепаратор позволяващи разпръсквателно сушене на 0.1-15 ml/min (0.01-1.00 l/h) типична партида от 100 mg до няколко kg сух продукт; Глава от неръждаема стомана с държатели за стъклената колона и възможност да бъде монтирана на стена или върху стойка от неръждаема стомана; трипътна връзка (2'' тръба) за входящ/изходящ въздух; ламинар флоу контрол; къса стъклена колона с права и конична секция; ъглова транспортна тръба и стъклен циклон сет със сборник за продукта; възможност за оптимизиране/регулиране на охлаждането и циклона и ръчно измерване на силата на въздушния поток; технически входове за входящ въздух, изходящ въздух и контрол на температурата на пробите в колоната; възможност за диференциално отчитане на налягането над работната зона на циклона; Малък (отделящ частици >1.5μm), среден (отделящ частици >3μm) и голям (отделящ частици >5μm) циклон сепаратор; стъклена колона за обработка на водни извлеци; всички необходими скоби и уплътнения; Сет- филтър/вентилатор за обработка на органични и водни извлеци с HEPA филтър (включени в коплекта-2 НЕPA филтъра за филтруване на входящ и изходящ въздух, интегрирани в корпуса на вентилатора); вентилатор осигуряващ пълното отделяне на разтворителя (с капацитет до 1 m3/min); измерване на въздушния поток чрез диференциално измерване на налягането; автоматична аварийна изключваща клапа изолираща нагревателя и работния модул в рискови ситуации; трипътна връзка и гъвкава тръба; шумозаглушител (свеждащ нивото на шума под 75dB); атомизираща бифлуидна дюза с пълен комплект от накрайници (0.15, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0 и 1.2 mm); ултразвукова дюза за 25KHz с максимална скорост на потока до 9 ml/min с интегрирано охлаждане, държач на дюзата и уплътнения; самостоятелен широкочестотен ултразвуков генератор за 25 KHz с контролен панел за управление, необходим за ултразвуковата дюза; всички необходими фитинги за монтиране на комплект от дюзи (включени в комплекта); вътрешни сензори за безопасност: за входящ въздух, изходящ въздух и за обработка на извлеци с органични разтворители; подвижна отворена стойка от неръждаема стомана за монтиране на разпръсквателната сушилня. | 1 |
| 47. | Апарат за микровълново-асистирана екстракция и синтез Спецификация: дву-магнетронна система, осигуряваща хомогенно разпределение на микровълновата енергия в камерата; защита на магнетроните от отразена микровълнова енергия; максимална мощност микровълнова енергия: > 1600 W; избираем непрекъснат или импулсен режим на мощността на микровълновото излъчване; самозаключваща се врата, реагираща на повишено налягане; микровълнова камера с размери не по-малки от 35 х 35 х 35 cm; микровълнова камера изработена изцяло от неръждаема стомана, с многослойно PTFE покритие; вътрешните и външните повърхности покрити с полимерно покритие, устойчиво на киселини, алкалии и органични разтворители; наличие на блокировки за предотвратяване на микровълнови емисии при отворена врата; наличие на изпускателната система, разположена над камерата и отделно от електроника с цел предотвратяване на корозия. възможност за работа с различни ротори; възможност за работа с реактори с обем от 0.5 и 1 L; възможност за работа с отворен съд за рефлуксни реакции; стартер кит: ротор с най-малко 5 реакционни камери от TFM с вместимост не по-малка от 250 мл, окомплектовани с холдери, предпазни клапи и екрани; въздушно-водно охлаждане; максимална работна температура в реакционните камери > 200 °C; максимално работно налягане в реакционните камери > 10 bar; възможност за надграждане до поточен реактор с непрекъсваем цикъл на работа със следните минимални спецификации: максимална температура на реакционната смес > 200 °C; максимално работно налягане на реактора > 30 bar; обем на реактора > 300ml; скорост на потока 12-100 мл/мин; контролен модул изграден от екран с диагонал не по-малък от 15'', клавиатура и мишка, вградена графична операционна система, свръзка със системата с помощта на USB или LAN (RJ-45) кабел; софтуер за пълен on-line контрол и графично онагледяване на всички реакционни параметри: време, мощност на микровълновото лъчение, температура в и извън реакционната камера, налягане в реакционната камера; голям капацитет от памет за съхранение на програми и данни; вградени инструменти за диагностика и сервиз. | 1 |
| 48. | Многорежимен (мултимодов) четец за микроплаки Спецификация: Режими на детекция: Флуоресценция; Флуоресценция, проследявана във времето; Флуоресцентна поляризация; Луминисценция; AlphaScreen/AlphaLISA технология; УВ-ВИС абсорбция; Методи на отчитане: крайна точка; кинетика; спектрално сканиране; сканиране на ямкова площ; Подръжка на микроплаки: от 6 до 1536-ямкови плаки (в режим на луминисценция от 1 до 384-ямкови плаки), PCR плаки; Контрол на температурата: до 65 °C; вариране ± 0.2 °C при 37 °C; Разклащане: линейно или орбитално; Режим на AlphaScreen/AlphaLISA технология: светлинен източник: волфрамово-халогенна лампа; чувствителност: ≤ 100 amol LCK петид, в обем ≤ 25 µL/ямка в 384-ямкова плака; динамичен обхват: >6 порядъка; детектираща система: фотоумножител; Режим на абсорбция: светлинен източник: ксенонова лампа избор на дължина на вълната: чрез монохроматор; дълговълнов обхват: 200-999 nm, стъпка от 1 nm; широчина на спектралната ивица: < 2.5 nm; динамичен обхват: 0-4.0 OD; разделителна способност: 0.0001 OD; корекция на оптичния път; точност на дълговълнов избор на монохроматора: +2 nm;корекция на оптичния път; повторяемост на дълговълнов избор на монохроматора: +0.2 nm; OD точност: <1% при 2 OD; < 3% при 3.0 OD; OD линейност: <1% от 0 до 3.0 OD; OD повторяемост: <0.5% при 2.0 OD; разсеяна светлина: 0.03% при 230 nm; скорост на четене: 96 ямки за 11 sec.; 384 ямки за 22 sec.; Режим на флуоресценция: светлинен източник: волфрамово-халогенна лампа, ксенонова лампа (опционално); чувствителност: таван: Флуоресцин 1 pM (0.2 fmol/ямка 96-ямкова плака; 0.1 fmol/ямка 384-ямкова плака); под: Флуоресцин 5 pM (1 fmol/ямка 96-ямкова плака; 0.5 fmol/ямка 384-ямкова плака); избор на дължина на вълната: филтри/дихроични огледала; дълговълнов обхват: 300-700 nm с волфрамово-халогенна лампа (850 nm като опция); 200-700 nm с ксенонова лампа (850 nm option); динамичен обхват: >6 порядъка; детектираща система: фотоумножител; скорост на четене: 96 ямки: 11 sec.;384 ямки: 22 sec.;1536 ямки: 42 sec.; Режим на луминисценция: чувствителност: 10 amol ATP (в режим flash); 100 amol ATP (в режим glow); дълговълнов обхват: 300 - 700 nm; динамичен обхват: >6 порядъка; детектираща система: фотоумножител; Режим на Флуоресцентна поляризация: светлинен източник: волфрамово-халогенна лампа, ксенонова лампа (опционално); чувствителност: 3 mP при 1 nM флуоресцин; избор на дължина на вълната: филтри/дихроични огледала; дълговълнов обхват: 400-700 nm (320-850 nm като опция); Режим на Флуоресценция, проследявана във времето: светлинен източник: ксенонова лампа; чувствителност: 60 fM Европий (12 amol/ямка 96-ямкова плака; 6 amol/ямка 384-ямкова плака); избор на дължина на вълната: филтри/огледала; дълговълнов обхват: 200-700 nm (850 nm като опция); Дозатори на реактиви: брой на дозиращи помпи: 2 бр.; обем на дозиране: 5-1000 µL през 1 µL; мъртъв обем: < 1 mL; геометрия на плаката: от 6 до 96-ямкови микроплаки; прецизност на дозиране: < 2% при 50-200 µL; точност на дозиране: ±1 µL or 2%; Софтуер за работа с апарата. | 1 |
| 49. | Автоматизирана трансдермална система на Франц с 6 дифузионни клетки Спецификация: 6 броя дифузионни клетки предотвратяващи наличие на мехурчета; нехерметизирана система, защитена от протичане, без да е необходима работа под налягане по време на експеримента; две зони за контрол на разбъркването във всяка конзола; тефлонирани бъркалки; лесно свързване за бързо монтиране/демонтиране на дифузионна/и клетка/и; управление на температурата в диапазона не по-малко от 25°C до не повече от 50°C с точност ± 1°C; висока честота на разбъркване не по-малко от 600 RPM и не повече от 800 RPM; нагревател с мощност не по-малко от 700 W; автоматично устройство за отстраняване на мехурчетата; помпа за минимум 6 броя спринцовки; обем на спринцовката не повече от 5 ml; минимален трансферен обем на спринцовката: 0.5 ml; максимален трансферен обем на спринцовката: 5 ml; точност на инжектиране на помпата ±1%; автоматично устройство за събиране на пробите; трей за минимум 160 позиции за 16х150 mm епруветки; трей за минимум 160 позиции за ВЕТХ виалки; възможност за програмиране на минимум 20 времеви интервала с възможност за събиране на 6 проби за един интервал; системата да е окомплектована с вакуумна дегазираща станция; филтърен манифолд и набор за пробовзимане; автоматично устройство за управление на системата, снабдено със цветен сензорен екран; осигуряване на директна връзка с принтер; окомплектоване на системата с принтер за разпечатване на данни; автоматична програма за пълнене на дифузионните клетки преди поставяне на пробите; автоматична програма за почистване на системата след приключване на изпитването за избягване на замърсяване на системата; възможност за самостоятелна работа на системата. | 1 |