ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.2.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за изпълнение на Обособена позиция №2 "Извършване на текущи ремонтни строителни работи в сградата на Фармацевтичен Факултет при МУ – София“

# МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ОБЕКТИТЕ ОТ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2

Ремонтните СМР, предмет на настоящата ОП №2, ще се изпълняват на един обект - сградата на Фармацевтичния Факултет при Медицински университет - София, с административен адрес - гр. София, ул. „Дунав“ №2., разделени на четири подобекта.

# ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА, ПРЕДМЕТ НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2

Подобектите са разположени в сградата на Фармацевтичния Факултет при Медицински университет - София.  Сградата, е построена в началото на 20ти век с предназначение за висше учебно заведение. Същата е на 4 /четири/ етажа, със сутерен и тавански етаж под дървена конструкция на покрива. Конструкцията на сградата е масивна, изградена на два етапа: първите два етажа и сутерена са изградени в началото на 20-ти век с носещи тухлени стени и гредоред, по-късно - през 70-те години се надстрояват още два етажа и подпокривно пространство с монолитна стоманобетонна носеща конструкция. Връзката между общо 5те нива се осъществява чрез два броя стълбища разположени симетрично от двете страни на главния вход и монтиран асансьор, обслужващ всички етажи, включително таванския. Изградени са и функционират следните инсталации: ВиК инсталация – с работно налягане около 5 /пет/ атмосфери; Електрическа инсталация – силова и осветителна, като схемата е с етажни разпределителни табла, вкл. в сутерена и таванския етаж.

# ОБХВАТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ ОТ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2

# !!! Ремонтните работи ще се изпълняват в условията на работеща институция.

Изпълнението на вътрешните РСМР/ремонтно строително - монтажни работи/ в обекта/сградата/, предмет на настоящата обособена позиция е разделено на четири подобекта,  съгласно настоящите спецификации, в местата, с обема и количества, съгласно количествената сметка - Образец № 4.2.

Предвидените за изпълнение РСМР, предмет на Подобект №1/Ремонт на ВиК инсталация сграда/, предвиждат: Демонтаж на  съществуваща водопроводна инсталация за топла и студена вода и канализационни тръби по вертикални щрангове; доставка и монтаж на тръбопроводи за топла, студена, циркулационна вода и канализация по 5 броя вертикални щранга, от спирателен кран с изпразнител в сутерена  до спирателни кранове на хоризонталните етажни разклонения за всеки консуматор;

Местата, количествата и характеристиките на подлежащите на подмяна тръбопроводи са конкретизирани в приложената КСС - Образец №4.2. При изпълнението на конкретните видове СМР, трябва да се спазват съответните нормативни документи.

Въвеждане в експлоатация на ново изградена водопроводна и канализационна инсталация става след проведени хидравлични изпитвания на якост и водонепропускливост съгласно нормативната уредба.

Предвидените за изпълнение РСМР, предмет на Подобект №2/Ремонт корниз сграда/, предвиждат: Ремонтиране обшивката от поцинкована ламарина по корниза на сградата на кота.18,70м., включително, демонтаж на съществуващата и монтаж на нова обшивка в отделни места, съгласно количествата в КСС - Образец №4.2.

Подобект №3,/Подмяна на осветителни тела в Библиотека/, включва демонтажа на съществуващите ЛОТ и подмяната им с нови с характеристики и в количество съгласно КСС - Образец №4.2.

По Подобект №4,/Ремонт по кабинети, лаборатории, учебни зали и коридори/, предвидените за изпълнение РСМР, включват: демонтаж на преградна стена от шперплат и изграждането на нова от гипсокартон на щендерна конструкция, демонтаж и монтаж на нови санитарни прибори и арматури, подмяна на контакти и ключове за осветление, демонтаж и монтаж на стенна облицовка от фаянсови плочи и винилова/ПВЦ/ настилка, почистване, шпакловка, грундиране и боядисване с латекс на старо боядисани стени и тавани, подготовка и боядисване по цокъл стени с блажна боя, шлайфане, китоване, байцване, лакиране и боядисване на дървени повърхности. РСМР предмет на настоящия Подобект №4 се изпълняват на местата, с характеристиките и в количествата съгласно приложената КСС - Образец №4.2.

!!! Изпълнителят трябва да проведе тестовете, които се изискат от Възложителя и трябва да демонстрира правилното функциониране на всички инсталации. Разходите на труд, всички материали и съоръжения необходими за провеждането на тестове трябва да бъдат осигурени от Изпълнителя. Дефектните съоръжения, материали и некачествена изработка трябва да бъдат заменени, поправени или коригирани от Изпълнителя, а тестовете и демонстрациите да бъдат проведени отново.

Всички фабрични и работни тестове трябва да се извършват в присъствието на представител на Възложителя. Резултатите трябва да бъдат представени в подходяща форма, в съответствие с необходимите протоколи и сертификати на Възложителя.

Изпълнението на предвидените видове ремонтни СМР не засяга конструкцията на сградата, не увеличава натоварванията и не променя предназначението на включените обекти и подобекти в ремонта. Съгласно легалната дефиниция дадена в допълнителните разпоредби на ЗУТ предвидените за извършване строителни работи  са  „Текущ ремонт“.

# СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА О БОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2

Срокът за изпълнение на РСМР по настоящата Обособена позиция е по предложение на Изпълнителя, но не може да бъде по-кратък от 35/тридесет и пет/к.д. и да надвишава 45/четиридесет и пет/к.д.,  считано от датата на подписване на „Протокол за осигурен фронт за работа“, от представители на Изпълнителя и Възложителя за първия подобект, от обекта предмет на настоящата обособена позиция.

# ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

- ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО И КАЧЕСТВОТО НА ПРЕДВИДЕНИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ РСМР

Изпълнението на предвидените ремонтни строително монтажни работи трябва да бъде съобразено с изискванията на нормативната уредба в Република България за извършване и приемане на строително-монтажни работи и с изискванията към строежите поставени в действащото законодателство , а именно:

действащото законодателство , а именно:

- НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти

- НАРЕДБА № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

- Наредба № 4/2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни ВК инсталации

- БДС EN 806:2003 Технически изисквания за сградни инсталации за питейна вода

- БДС EN ISO 15874:2006 Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода. Полипропилен(РР-R)

- БДС EN 1610:2003 Изграждане и изпитване на канализационни системи

- БДС   EN   1329:2004  Пластмасови  тръбопроводни   системи   за   канализация   в  сгради. Нееластифициран поливинилхлорид (PVC-U)

- БДС ENV 1566:2004 Пластмасови тръбопроводни системи за канализация в сгради. Хлориран поливинилхлорид (PVC-C)

- Не се допуска използване на строителни продукти и материали с отклонения от допустимите стойности на производителя.

Преди започване на ремонтни дейности се съобразява технологията и организацията на работата с ограниченията на съществуващите обстоятелства;

!!!  При изготвяне на техническото предложение на участника за изпълнението н ремонтните строително-монтажни работи трябва да се предвиди спазването на  технологична последователност на процесите, същите да се извършват поетапно с необходимото качество, в условията на функциониращата сграда на Фармацевтичен Факултет при МУ-София.

!!! По време на ремонтните дейности на подобектите предмет на настоящата обособена позиция, те трябва да бъдат добре обезопасени и да се осигури безопасен достъп на хора до функциониращите помещения и части на сградата.

- ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВЛАГАНИТЕ СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

На обекта трябва да се вложат висококачествени материали съгласно изискванията на нормативната уредба и с доказателства за качество и произход, придружени от сертификати отговарящи на следните изисквания:

Всички влагани в строежа строителните продукти, се определят чрез посочване на техническите спецификации по чл. 5, ал. 2, т. 1, 2 и 5 Закона за техническите изисквания към продуктите /ЗТИП/, наричани по-нататък "европейски технически спецификации":

- български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти, или еквивалентни;

- европейски технически одобрения (със или без ръководство), когато не съществуват технически спецификации по т. 1;

- признати национални технически спецификации, когато не съществуват технически спецификации по т. 1 и 2.

Когато техническите спецификации на влаганите материали не могат да бъдат определени по реда, описан по-горе и по-конкретно когато такива не съществуват, не са публикувани или не са влезли в сила, те се определят чрез посочване на техническите спецификации по чл. 5, ал. 2, т. 3 и 4 ЗТИП, наричани по-нататък "български технически спецификации:

- български стандарти, с които се въвеждат европейски или международни стандарти, или еквивалентни;

- български стандарти или еквивалентни;

- български технически одобрения - когато няма публикувани стандарти по точка "1" и "2", както и нормативните актове за проектиране, изпълнение и контрол на строежите или на отделни строителни и монтажни работи.

Когато в строежа се влагат строителни продукти, които съответстват на европейските технически спецификации, те следва да имат СЕ маркировка за съответствие, и да са придружени от ЕО декларация за съответствие и от указания за прилагане, изготвени на български език.

Когато в строежа се влагат строителни продукти, които съответстват на българските технически спецификации, те трябва да са придружени с декларация за съответствие и с указания за прилагане, изготвени на български език. Строителните продукти, които съответстват на българските технически спецификации, не се маркират със СЕ маркировка за съответствие.

Редът за прилагане на техническите спецификации на строителните продукти следва да е в съответствие с Регламент № 305/2011, чл.5, ал.2 и 3 от ЗТИП и Наредба № РД-02-20-1 от 05 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителните продукти в строежите на Република България. Декларациите следва да демонстрират съответствие с българските национални изисквания по отношение на предвидената употреба или употреби, когато такива са определени.

На строежа да се доставят само строителни продукти, които притежават подходящи характеристики за изпълнение на дейностите, които са заложени в приложените количествени сметки технически характеристики, съответстващи  на техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство.

Техническите изисквания към продуктите следва да съответстват на съществените изисквания към строежите за определен икономически обоснован срок на експлоатация, съгласно чл.169, ал.1 от ЗУТ.

Възложителят или упълномощени от него лица могат по всяко време да проверят съответствието на влаганите материали с предложението на участника и декларираните технически параметри на материала. Проверката може да бъде осъществена на място, чрез оглед и проверка на придружаващите документи, така и чрез взимане на мостра от избрания материал и проверката му в акредитирана лаборатория. При възникване на противоречие между декларираните материали и действително вложените такива, Възложителят може да прекрати договора поради неизпълнение.

# ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Строителните дейности следва да бъдат извършвани в съответствие със Закона за безопасни и здравословни условия на труд и подзаконовите актове за неговото прилагане, в т.ч.:

- Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

- Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа, нормативните актове по безопасност на труда за различните дейности, видове работи и работно оборудване;

- Наредба № 5 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение;

- Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работно оборудване.

# ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

## От Изпълнителя се изисква но никакъв начин да не уврежда околната среда. Не е допустимо: строителните отпадъци да се складират извън ремонтната площадка и на неопределени за целта места; да се изхвърлят в и край кофите за смет; да се замърсяват, задръстват и повреждат стълбища, тротоари и други общи части, в т.ч. и в прилежащи към обектите терени и имоти.

## От Изпълнителя се изисква да спазва инструкциите на Възложителя и всички други компетентни органи съобразно действащата нормативна уредба за околна среда. След приключване на РСМР и преди организиране на процедурата за въвеждане на обекта в експлоатация, строителната площадка трябва да бъде изчистена и околното пространство - възстановено.

За справки и допълнителна информация, относно спазване на задълженията за опазване на околната среда, изпълнителя може да се обърне към: Министерство на околната среда и водите, информационен център на МОСВ - всеки работен ден от 14 до 17 ч., София 1000, ул. "У.Гладстон" № 67,Телефон: 02/ 940 6331, Интернет адрес:  http://www3.moew.government.bg/.

# ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТЕ РСМР

Изпълнителят по настоящата обществена поръчка, следва да изпълни и предаде РСМР, предмет на настоящата  ОП №2, съгласно условията на договора и приложенията към него, в съответствие с законовата и нормативна уредба, за извършване и приемане на строително - монтажни работи, и с изискванията към строежите, поставени в действащото законодателство в Р.България.

## Предаването и приемането на извършените СМР, предмет па настоящата поръчка ще се удостоверява със съставяне на Приемно-предавателен протокол за установяване на извършени натурални видове СМР - по образец №19 от Наредба № 3/31,06.2003г, подписан от представители на страните по Договора, или от конкретно определените правоспособни лица.

## Възложителя заплаща цената на извършените РСМР в съответствие с договорените в Договора за изпълнение условия и срок, след представяне на фактура от Изпълнителя, Протокол по образец №19 и всички други актове, изискващи се в Наредба № 3/31,06.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Плащането се извършва по банков път с платежно нареждане по сметка на Изпълнителя.

# ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

## Участниците трябва да предложат в Техническото предложение за изпълнение на Обособената позиция гаранционни срокове за изпълнените строителни дейности, които не могат да бъдат по-кратки от предвидените в Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Приложение – Количествено-стойностна сметка на РСМР подлежащи на изпълнение по Обособена позиция №2. - Образец №4.2.