ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.5.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за изпълнение на Обособена позиция №5 :"Подмяна на вътрешната разпределителна водопроводна мрежа и 11 бр. вертикални щранга от водопроводната инсталация за питейна вода в сградата на блок 53-А, база СОССБОС към Медицински университет – София“

- МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ОБЕКТИТЕ ОТ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5

Обектът е един и е разположен в сградата на Студентско общежитие блок № 53-А, база СОССБОС при Медицински университет - София,  с административен адрес - гр. София, Студентски град „Хр. Ботев“ бл. № 53-А.

II.	ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА, ПРЕДМЕТ НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5

Обектът е разположен в сградата на студентско общежитие - блок № 53-А. Сградата е  със следната функция: временно пребиваване на студенти от МУ-София, за периода на обучението им. Сградата е построена през 1970г. Същата е от 8 /осем/ жилищни етажа, с обща разгъната застроена площ около 5200 кв.м., изпълнение ЕПЖС и сутерен под цялата застроена площ. Разпределението на сградата е коридорна система. Изградени са и функционират следните инсталации: ВиК инсталация – с работно налягане около 4 /четири/ атмосфери; Електрическа инсталация – силова и осветителна, като схемата е с етажни разпределителни табла. В сградата са разположени 2 броя товаро-пътнически асансьора с осем спирки разположени в стълбищните клетки.

III.	 ОБХВАТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ ОТ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5

!!! Ремонтните работи ще се изпълняват в условията на работеща институция.

Изпълнението на вътрешните РСМР/ ремонтно строително - монтажни работи/ в сградата, предмет на настоящата  обособена позиция е съгласно настоящите спецификации, в местата, с обема и количества, съгласно количествената сметка - Образец №4.5.

Предвидените за изпълнение РСМР,  предмет на обществената поръчка по Обособена позиция № 5 предвиждат: Демонтаж съществуваща водопроводна инсталация за топла и студена вода – хоризонтална разпределителна мрежа и вертикални щрангове, доставка и монтаж на разпределителна хоризонтална водопроводна инсталация и спирателни кранове за топла и студена вода в сутерена,	цялостна подмяна на тръбопроводите за топла, студена и цилкулационна вода на 11 броя вертикални щранга от спирателен кран с изпразнител в сутерена  до спирателни кранове на хоризонталните етажни разклонения за всеки консуматор съгласно количествата и характеристиките дадени в КС / Образец №4.5/ При изпълнението на конкретните видове СМР, трябва да се спазват съответните нормативни документи.

Въвеждане в експлоатация на новоизградена водопроводна инсталация става след проведени хидравлични изпитвания на якост и водонепропускливост съгласно нормативната уредба.

!!! Изпълнителят трябва да проведе тестовете, които се изискат от Възложителя и трябва да демонстрира правилното функциониране на всички инсталации. Разходите на труд, всички материали и съоръжения необходими за провеждането на тестове трябва да бъдат осигурени от Изпълнителя. Дефектните съоръжения, материали и качество на изработка трябва да бъдат заменени, поправени или коригирани от Изпълнителя, а тестовете и демонстрациите да бъдат проведени отново.

Всички фабрични и работни тестове трябва да се извършват в присъствието на представител на Възложителя. Резултатите трябва да бъдат представени в подходяща форма и необходимите протоколи и сертификати на Възложителя.

Изпълнението на предвидените видове ремонтни СМР не засяга конструкцията на сградата, не увеличава натоварванията и не променя предназначението на включените обекти и подобекти в ремонта. Съгласно легалната дефиниция дадена в допълнителните разпоредби на ЗУТ предвидените за извършване строителни работи  са  „Текущ ремонт“.

IV.	 СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА О БОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5

Срокът за изпълнение на РСМР по настоящата Обособена позиция е по предложение на Изпълнителя, но не може да бъде по-кратък от 20/двадесет/к.д. и да надвишава 30/тридесет/к.д., считано от датата на подписване на „Протокол за осигурен фронт за работа“, от представители на Изпълнителя и Възложителя за обекта, предмет на настоящата обособена позиция .

V. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

- ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО И КАЧЕСТВОТО НА ПРЕДВИДЕНИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ РСМР

Изпълнението на предвидените ремонтни строително монтажни работи трябва да бъде съобразено с изискванията на нормативната уредба в Република България за извършване и приемане на строително-монтажни работи и с изискванията към строежите поставени в действащото законодателство , а именно:

- НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти

- НАРЕДБА № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

- Наредба № 4/2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни ВК инсталации

- БДС EN 806:2003 Технически изисквания за сградни инсталации за питейна вода

- БДС EN ISO 15874:2006 Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода. Полипропилен(РР-R)

- Преди започване на ремонт на ВК инсталациите се съобразява технологията и организацията на работата с ограниченията на съществуващите обстоятелства;

- Не се допуска използване на строителни продукти и материали с отклонения от допустимите стойности на производителя.

- Да не се смесват тръби и фитинги от различни материал, а само в съответствие с указанията на производителя;

- Връзките между тръбите и тръби-фитинги да се изпълняват стриктно съгласно правилата за монтаж на производителя;

- След монтажа на тръбите и укрепващите елементи, и преди полагане на топлоизолацията, откритите тръбопроводи се изпитват съгласно нормативните изисквания.

!!!  При изготвяне на техническото предложение на участника за изпълнението н ремонтните строително-монтажни работи трябва да се предвиди спазването на  технологична последователност на процесите, същите да се извършват поетапно с необходимото качество, в условията на обитаема сграда на студентското общежитие бл.№53-А.

!!! По време на ремонтните дейности на обекта предмет на настоящата обособена позиция, той трябва да бъде добре обезопасен и за да се осигури безопасен достъп на хора до функциониращата сграда.

- ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВЛАГАНИТЕ СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

На обекта трябва да се вложат висококачествени материали съгласно изискванията на нормативната уредба и с доказателства за качество и произход, придружени от сертификати отговарящи на следните изисквания:

Всички влагани в строежа строителните продукти, се определят чрез посочване на техническите спецификации по чл. 5, ал. 2, т. 1, 2 и 5 Закона за техническите изисквания към продуктите /ЗТИП/, наричани по-нататък "европейски технически спецификации":

- български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти, или еквивалентни;

- европейски технически одобрения (със или без ръководство), когато не съществуват технически спецификации по т. 1;

- признати национални технически спецификации, когато не съществуват технически спецификации по т. 1 и 2.

Когато техническите спецификации на влаганите материали не могат да бъдат определени по реда, описан по-горе и по-конкретно когато такива не съществуват, не са публикувани или не са влезли в сила, те се определят чрез посочване на техническите спецификации по чл. 5, ал. 2, т. 3 и 4 ЗТИП, наричани по-нататък "български технически спецификации:

- български стандарти, с които се въвеждат европейски или международни стандарти, или еквивалентни;

- български стандарти или еквивалентни;

- български технически одобрения - когато няма публикувани стандарти по точка "1" и "2", както и нормативните актове за проектиране, изпълнение и контрол на строежите или на отделни строителни и монтажни работи.

Когато в строежа се влагат строителни продукти, които съответстват на европейските технически спецификации, те следва да имат СЕ маркировка за съответствие, и да са придружени от ЕО декларация за съответствие и от указания за прилагане, изготвени на български език.

Когато в строежа се влагат строителни продукти, които съответстват на българските технически спецификации, те трябва да са придружени с декларация за съответствие и с указания за прилагане, изготвени на български език. Строителните продукти, които съответстват на българските технически спецификации, не се маркират със СЕ маркировка за съответствие.

Редът за прилагане на техническите спецификации на строителните продукти следва да е в съответствие с Регламент № 305/2011, чл.5, ал.2 и 3 от ЗТИП и Наредба № РД-02-20-1 от 05 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителните продукти в строежите на Република България. Декларациите следва да демонстрират съответствие с българските национални изисквания по отношение на предвидената употреба или употреби, когато такива са определени.

На строежа да се доставят само строителни продукти, които притежават подходящи характеристики за изпълнение на дейностите, които са заложени в приложените количествени сметки технически характеристики, съответстващи  на техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство.

Техническите изисквания към продуктите следва да съответстват на съществените изисквания към строежите за определен икономически обоснован срок на експлоатация, съгласно чл.169, ал.1 от ЗУТ.

Възложителят или упълномощени от него лица могат по всяко време да проверят съответствието на влаганите материали с предложението на участника и декларираните технически параметри на материала. Проверката може да бъде осъществена на място, чрез оглед и проверка на придружаващите документи, така и чрез взимане на мостра от избрания материал и проверката му в акредитирана лаборатория. При възникване на противоречие между декларираните материали и действително вложените такива, Възложителят може да прекрати договора поради неизпълнение.

- ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Строителните дейности следва да бъдат извършвани в съответствие със Закона за безопасни и здравословни условия на труд и подзаконовите актове за неговото прилагане, в т.ч.:

- Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

- Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа, нормативните актове по безопасност на труда за различните дейности, видове работи и работно оборудване;

- Наредба № 5 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение;

- Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работно оборудване;

## VII. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

## От Изпълнителя се изисква но никакъв начин да не уврежда околната среда. Не е допустимо: строителните отпадъци да се складират извън ремонтната площадка и на неопределени за целта места; да се изхвърлят в и край кофите за смет; да се замърсяват, задръстват и повреждат стълбища, тротоари и други общи части, в т.ч. и в прилежащи към обектите терени и имоти.

## От Изпълнителя се изисква да спазва инструкциите на Възложителя и всички други компетентни органи съобразно действащата нормативна уредба за околна среда. След приключване на РСМР и преди организиране на процедурата за въвеждане на обекта в експлоатация, строителната площадка трябва да бъде изчистена и околното пространство - възстановено.

За справки и допълнителна информация, относно спазване на задълженията за опазване на околната среда, изпълнителя може да се обърне към: Министерство на околната среда и водите, информационен център на МОСВ - всеки работен ден от 14 до 17 ч., София 1000, ул. "У. Гладстон" № 67,Телефон: 02/ 940 6331, Интернет адрес:  http://www3.moew.government.bg/

## ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТЕ РСМР

Изпълнителят по настоящата обществена поръчка, следва да изпълни и предаде РСМР, предмет на настоящата ОП №5, съгласно условията на договора и приложенията към него, в съответствие с законовата и нормативна уредба, за извършване и приемане на строително - монтажни работи, и с изискванията към строежите, поставени в действащото законодателство в Р.България.

## Предаването и приемането на извършените СМР, предмет па настоящата поръчка ще се удостоверява със съставяне на Приемно-предавателен протокол за установяване на извършени натурални видове СМР - по образец №19 от Наредба № 3/31,06.2003г, подписан от представители на страните по Договора, или от конкретно определените правоспособни лица.

## Възложителя заплаща цената на извършените РСМР в съответствие с договорените в Договора за изпълнение условия и срок, след представяне на фактура от Изпълнителя, Протокол по образец №19 и всички други актове, изискващи се в Наредба № 3/31,06.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Плащането се извършва по банков път с платежно нареждане по сметка на Изпълнителя.

- ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Участниците трябва да предложат в Техническото предложение за изпълнение на Обособената позиция гаранционни срокове за изпълнените строителни дейности, които не могат да бъдат по-кратки от предвидените в Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Приложение - Количествена сметка на РСМР подлежащи на изпълнение по Обособена позиция №5/Образец №4.5/