ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.8.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за изпълнение на Обособена позиция №8 "Извършване на текущи ремонтни строителни работи в сградата  на Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ при МУ – София.

- МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ОБЕКТИТЕ ОТ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №8

Ремонтните СМР, предмет на настоящата ОП №8, ще се изпълняват на един обект – сградата и двора на Медицински колеж при Медицински университет - София, с административен адрес - гр. София, ул. „Йорданка Филаретова“ №8, и са разделени на седем подобекта.

II.	ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА, ПРЕДМЕТ НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №8

Подобектите са разположени в сградата и двора на Медицинския колеж при Медицински университет - София.  Сградата е паметник на културата от „местно значение" и се намира в обхвата на групов паметник на културата - Зона на исторически развилия се обществен градски център. Намира се в устройствена зона „Оо" по Общия градоустройствен план на гр. София от 2009 година - за обекти за обществено обслужване. Открита е през септември 1914г. с предназначение за приют. Построената сграда е била на два етажа със сутурен, като се е състояла от сегашното южно крило и сегашното централно разположено стълбищно ядро. Имала е двадесет стаи. През годините сградата е достроявана / сегашното северно крило / и надстроявана /сегашният трети етаж над двете крила /, като към 1932 година се предполага, че е придобила сегашният си вид: ЗП-697м2 и РЗП-2557м2

От 1972г. сградата започва да се използва за Медицински колеж към Медицински университет град София. Състои се от едно основно продълговато тяло с приблизителна ориентация на оста на дългата север - юг, което представлява две крила разделени от стълбище обслужващо трите етажа, като двете крила са на принципа на коридорна система. Връзката със сутерена се осъществява посредством еднораменна стълба ситуирана непосредствено след входа на сградата. Сградата е масивна, с носещи стени от плътни тухли с дебелина 45-50см. Подовата конструкция между сутерена и първия етаж е от стоманобетонна плоча. Подовата конструкция между първия, втория и третия етаж е от гредоред и стоманобетон.  Стълбищното ядро и междуетажните площадки са изпълнени от стоманобетонни плочи. Таванската конструкция между третия етаж и неизползваемото подпокривното пространство е от гредоред. В югозападната си част / към вътрешния двор /, основната сграда контактува посредством топла връзка със сграда, имаща функцията на физкултурен салон. Изградени са и функционират следните инсталации: ВиК инсталации – питейна, противопожарна и канализационна; Електрическа инсталация – силова и осветителна, като схемата е с етажни разпределителни табла, вкл. в сутерена и физкултурния салон.

III.	 ОБХВАТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ ОТ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №8

!!! Ремонтните работи ще се изпълняват в условията на работеща институция.

Изпълнението на вътрешните РСМР/ ремонтно строително - монтажни работи/ в обекта, предмет на настоящата обособена позиция е разделено на седем подобекта,  съгласно настоящите спецификации, в местата, с обема и количества, съгласно количествената сметка за ОП №8 - Образец №4.8.

Предвидените за изпълнение РСМР, предмет на Подобект №1/Подмяна на водопровод от Абонатна станция до служебни тоалетни в двора на колежа/, предвиждат: Демонтаж на  съществуваща настилка от тротоарни плочи, ръчни изкопни работи, полагане на водопровод ППР Ф32, и възстановителни работи.

Местата, количествата и характеристиките на подлежащите на изпълнение РСМР са конкретизирани в приложената КС / Образец №4.8/. При изпълнението на конкретните видове СМР, трябва да се спазват съответните нормативни документи.

Въвеждане в експлоатация на новоизградения водопровод става след проведени хидравлични изпитвания на якост и водонепропускливост съгласно нормативната уредба.

Предвидените за изпълнение РСМР, предмет на Подобект №2/Заустване на водосточни тръби на Физкултурен салон/, предвиждат: Направа хидроизолация на фугата между стена физкултурен салон и тротоар, и удължаване със заустване на съществуващи водосточни тръби в оставени за целта тръби над кота терен от съществуващата площадкова канализация, съгласно количествата в КС / Образец №4.8/.

Подобект №3,/Полагане на асфалт в двора от двете страни на заден вход за сградата на колежа-към зъботехническа лаборатория и към градинката/, включва: демонтажа на съществуваща настилка от гранитогрес, разбиване на бетонова настилка, направа основа от уплътнен трошен камък;  направа бетонов бордюр, асфалтобетонова настилка, настилка от бетонови тротоарни плочи и настилка от противоплъзгащи плочи от гранитогрес, с характеристики и в количество съгласно КС / Образец №4.8/.

По Подобект №4,/Ремонт на противопожарни щрангове на етажните табла -1,2и3етаж/, предвидените за изпълнение РСМР, включват: подмяна на спирателните кранове на етажните ПП табла, с характеристиките и в количествата съгласно приложената  КС/ Образец №4.8/.

!!! Изпълнителят трябва да проведе тестовете, които се изискат от Възложителя и трябва да демонстрира правилното функциониране на ПП инсталацията. Разходите на труд, всички материали и съоръжения необходими за провеждането на тестове трябва да бъдат осигурени от Изпълнителя. Дефектните материали и некачествена изработка трябва да бъдат заменени, поправени или коригирани от Изпълнителя, а тестовете и демонстрациите да бъдат проведени отново.

Всички фабрични и работни тестове трябва да се извършват в присъствието на представител на Възложителя. Резултатите трябва да бъдат представени в подходяща форма, в съответствие с необходимите протоколи и сертификати на Възложителя.

Подобект №5,/Ремонт на стая 111(каса)-боядисване и полагане на нова подова настилка/, включва: Демонтаж на дюшеме и пълнеж, направа топлоизолация от XPS, армирана циментова замазка и полагане на настилка от ламиниран паркет; почистване, шпакловка, грундиране и боядисване с латекс на старобоядисани стени и тавани; подготовка и боядисване до покритие на дървени и метални повърхности с блажна боя, в местата и с количествата съгласно приложената  КС / Образец №4.8/.

Подобект №6,/Зала за обучение на специалност „медицинска козметика“-боядисване/, включва: почистване, шпакловка, грундиране и боядисване с латекс на старобоядисани стени и тавани на учебна зала и офис, в местата, с характеристиките и в количествата съгласно приложената  КС / Образец №4.8/.

Подобект №7,/Подмяна на две платна ламарина на покрив на 10зала-зъботехническа лаборатория, ремонт и изграждане на дървена подпокривна конструкция, поради паднало върху нея дърво/, включва: Ремонтиране обшивката от поцинкована ламарина включително, демонтаж на съществуващата обшивка от ЛТ ламарина, ремонт на дървената покривна конструкция и монтаж на нова обшивка от ЛТ ламарина, в местата, с характеристиките и в количествата съгласно приложената  КС / Образец №4.8/.

Изпълнението на предвидените видовете ремонтни СМР не засяга конструкцията на сградата, не увеличава натоварванията и не променя предназначението на включените обекти и подобекти в ремонта. Съгласно легалната дефиниция дадена в допълнителните разпоредби на ЗУТ предвидените за извършване строителни работи  са  „Текущ ремонт“.

IV.	 СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА О БОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 8

Срокът за изпълнение на РСМР по настоящата Обособена позиция е по предложение на Изпълнителя, но не може да бъде по-кратък от 20/двадесет/к.д. и да надвишава 30/тридесет/к.д., считано от датата на подписване на първия „Протокол за осигурен фронт за работа“, от представители на Изпълнителя и Възложителя за подобект, от обекта предмет на настоящата обособена позиция.

V. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

- ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО И КАЧЕСТВОТО НА ПРЕДВИДЕНИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ РСМР

Изпълнението на предвидените ремонтни строително монтажни работи трябва да бъде съобразено с изискванията на нормативната уредба в Република България за извършване и приемане на строително-монтажни работи и с изискванията към строежите поставени в действащото законодателство , а именно:

- НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти

- НАРЕДБА № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

- Наредба № Наредба № 2/2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи.

- ПИПСМР за видовете ремонтни СМР включени в обособената позиция на обществената поръчка.

- БДС EN 806:2003 Технически изисквания за сградни инсталации за питейна вода

- БДС EN ISO 15874:2006 Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода. Полипропилен(РР-R)

- Не се допуска използване на строителни продукти и материали с отклонения от допустимите стойности на производителя.

Преди започване на ремонтни дейности се съобразява технологията и организацията на работата с ограниченията на съществуващите обстоятелства;

!!!  При изготвяне на техническото предложение на участника за изпълнението н ремонтните строително-монтажни работи трябва да се предвиди спазването на  технологична последователност на процесите, същите да се извършват поетапно с необходимото качество, в условията на функциониращата сграда на Медицински Колеж при МУ-София.

!!! По време на ремонтните дейности на подобектите предмет на настоящата обособена позиция, те трябва да бъдат добре обезопасени и да се осигури безопасен достъп на хора до функциониращите помещения и части на Медицински Колеж.

- ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВЛАГАНИТЕ СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

На обекта трябва да се вложат висококачествени материали съгласно изискванията на нормативната уредба и с доказателства за качество и произход, придружени от сертификати отговарящи на следните изисквания:

Всички влагани в строежа строителните продукти, се определят чрез посочване на техническите спецификации по чл. 5, ал. 2, т. 1, 2 и 5 Закона за техническите изисквания към продуктите /ЗТИП/, наричани по-нататък "европейски технически спецификации":

- български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти, или еквивалентни;

- европейски технически одобрения (със или без ръководство), когато не съществуват технически спецификации по т. 1;

- признати национални технически спецификации, когато не съществуват технически спецификации по т. 1 и 2.

Когато техническите спецификации на влаганите материали не могат да бъдат определени по реда, описан по-горе и по-конкретно когато такива не съществуват, не са публикувани или не са влезли в сила, те се определят чрез посочване на техническите спецификации по чл. 5, ал. 2, т. 3 и 4 ЗТИП, наричани по-нататък "български технически спецификации:

- български стандарти, с които се въвеждат европейски или международни стандарти, или еквивалентни;

- български стандарти или еквивалентни;

- български технически одобрения - когато няма публикувани стандарти по точка "1" и "2", както и нормативните актове за проектиране, изпълнение и контрол на строежите или на отделни строителни и монтажни работи.

Когато в строежа се влагат строителни продукти, които съответстват на европейските технически спецификации, те следва да имат СЕ маркировка за съответствие, и да са придружени от ЕО декларация за съответствие и от указания за прилагане, изготвени на български език.

Когато в строежа се влагат строителни продукти, които съответстват на българските технически спецификации, те трябва да са придружени с декларация за съответствие и с указания за прилагане, изготвени на български език. Строителните продукти, които съответстват на българските технически спецификации, не се маркират със СЕ маркировка за съответствие.

Редът за прилагане на техническите спецификации на строителните продукти следва да е в съответствие с Регламент № 305/2011, чл.5, ал.2 и 3 от ЗТИП и Наредба № РД-02-20-1 от 05 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителните продукти в строежите на Република България. Декларациите следва да демонстрират съответствие с българските национални изисквания по отношение на предвидената употреба или употреби, когато такива са определени.

На строежа да се доставят само строителни продукти, които притежават подходящи характеристики за изпълнение на дейностите, които са заложени в приложените количествени сметки технически характеристики, съответстващи  на техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство.

Техническите изисквания към продуктите следва да съответстват на съществените изисквания към строежите за определен икономически обоснован срок на експлоатация, съгласно чл.169, ал.1 от ЗУТ.

Възложителят или упълномощени от него лица могат по всяко време да проверят съответствието на влаганите материали с предложението на участника и декларираните технически параметри на материала. Проверката може да бъде осъществена на място, чрез оглед и проверка на придружаващите документи, така и чрез взимане на мостра от избрания материал и проверката му в акредитирана лаборатория. При възникване на противоречие между декларираните материали и действително вложените такива, Възложителят може да прекрати договора поради неизпълнение.

- ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Строителните дейности следва да бъдат извършвани в съответствие със Закона за безопасни и здравословни условия на труд и подзаконовите актове за неговото прилагане, в т.ч.:

- Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

- Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа, нормативните актове по безопасност на труда за различните дейности, видове работи и работно оборудване;

- Наредба № 5 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение;

- Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работно оборудване.

## VII. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

## От Изпълнителя се изисква но никакъв начин да не уврежда околната среда. Не е допустимо: строителните отпадъци да се складират извън ремонтната площадка и на неопределени за целта места; да се изхвърлят в и край кофите за смет; да се замърсяват, задръстват и повреждат стълбища, тротоари и други общи части, в т.ч. и в прилежащи към обектите терени и имоти.

## От Изпълнителя се изисква да спазва инструкциите на Изпълнителя и всички други компетентни органи съобразно действащата нормативна уредба за околна среда. След приключване на РСМР и преди организиране на процедурата за въвеждане на обекта в експлоатация, строителната площадка трябва да бъде изчистена и околното пространство - възстановено.

За справки и допълнителна информация, относно спазване на задълженията за опазване на околната среда, изпълнителя може да се обърне към: Министерство на околната среда и водите, информационен център на МОСВ - всеки работен ден от 14 до 17 ч., София 1000, ул. "У. Гладстон" № 67,Телефон: 02/ 940 6331, Интернет адрес:  http://www3.moew.government.bg/.

- ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТЕ РСМР

Изпълнителят по настоящата обществена поръчка, следва да изпълни и предаде РСМР, предмет на настоящата ОП №8, съгласно условията на договора и приложенията към него, в съответствие с законовата и нормативна уредба, за извършване и приемане на строително - монтажни работи, и с изискванията към строежите, поставени в действащото законодателство в Р.България.

## Предаването и приемането на извършените СМР, предмет па настоящата поръчка ще се удостоверява със съставяне на Приемно-предавателен протокол за установяване на извършени натурални видове СМР - по образец №19 от Наредба № 3/31,06.2003г, подписан от представители на страните по Договора, или от конкретно определените правоспособни лица.

## Изпълнителя заплаща цената на извършените РСМР в съответствие с договорените в Договора за изпълнение условия и срок, след представяне на фактура от Изпълнителя, Протокол по образец №19 и всички други актове, изискващи се в Наредба № 3/31,06.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Плащането се извършва по банков път с платежно нареждане по сметка на Изпълнителя.

- ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Участниците трябва да предложат в Техническото предложение за изпълнение на Обособената позиция гаранционни срокове за изпълнените строителни дейности, които не могат да бъдат по-кратки от предвидените в Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Приложение  – Количествена сметка на РСМР подлежащи на изпълнение по Обособена позиция №8. /Образец №4.8/